Firmware Manipülasyonu ile CAN-Bus Üzerinden "Hizmet Engelleme" (DoS)

1. Saldırı Vektörü ve Tampering Aşaması

Saldırının ilk adımı, CP (Şarj İstasyonu) yazılım bütünlüğünü hedef alır. Zayıf kimlik doğrulama mekanizmaları veya güvensiz güncelleme süreçleri (imzasız firmware) kullanılarak, saldırgan zararlı/manipüle edilmiş bir firmware paketini CP'ye başarılı bir şekilde yükler. Bu, cihazın kontrol mantığının ele geçirilmesidir.

2. Anomali: Kötü Amaçlı CAN Enjeksiyonu

Yüklenen kötü amaçlı firmware, CP'nin ana kontrolcüsü (Gateway bileşeni) üzerinde çalışmaya başlar. Zararlı kodun temel amacı, CP'nin normal işleyişini bozmaktır. CAN-Bus protokolünün kimlik doğrulama, şifreleme ve mesaj bütünlüğünden yoksun olması nedeniyle, zararlı firmware, CAN-Bus'a sürekli ve yüksek frekansta, anormal CAN frame'leri enjekte etmeye başlar. Bu, örneğin şarj modülünü karıştırmak üzere tasarlanmış beklenmeyen bir kontrol ID'si (CAN ID 0x9FF gibi) olabilir.

3. Siber-Fiziksel Sonuç ve DoS

Anormal mesajların sürekli enjeksiyonu, CP'nin içindeki kritik bileşenler arasında iletişim karışıklığına ve mantıksal hataya yol açar. Röle modülü, geçersiz komutlar nedeniyle sağlıklı çalışamaz; sayaç modülleri (MeterValues) geçersiz veri göndermeye başlar. Bu durum, şarj istasyonunun ne şarjı başlatabilmesini ne de sağlıklı sonlandırabilmesini sağlar. Nihai sonuç, doğrudan Hizmet Reddi (DoS) tehdididir.

4. Tespit ve Savunma Yöntemleri

Bu anomaliyi tespit etmenin anahtarı, CAN-IDS (Saldırı Tespit Sistemi) kurmaktan geçer. Anomali, CAN-Bus üzerinde izin verilen ID listesinde olmayan bir CAN ID'nin ortaya çıkmasıyla veya normal trafik frekansının aniden aşırı artmasıyla tespit edilir. Savunma için ise imzalı firmware paketleri, Secure Boot mekanizmaları ve CP içindeki Gateway bileşeninde CAN-Bus trafiği için içerik ve frekans filtrelemesi (whitelisting) uygulanması gereklidir.